童车产品质量国家监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（辆） | 检验样品数量（辆） | 备用样品数量（辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童自行车 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 儿童三轮车 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 儿童推车 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 婴儿学步车 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 电动童车 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 其它玩具车辆 | 3 | 2 | 1 |

2 检验依据

表2 儿童自行车

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锐利边缘 | GB 14746-2006 |
| 2 | 外露突出物 | GB 14746-2006 |
| 3 | 突出物禁区、保护装置和螺钉 | GB 14746-2006 |
| 4 | 制动系统 | GB 14746-2006 |
| 5 | 闸把尺寸 | GB 14746-2006 |
| 6 | 制动系统的强度（手闸） | GB 14746-2006 |
| 7 | 手闸性能试验 | GB 14746-2006 |
| 8 | 把横管 | GB 14746-2006 |
| 9 | 把横管的把套 | GB 14746-2006 |
| 10 | 把立管 | GB 14746-2006 |
| 11 | 车把稳定性 | GB 14746-2006 |
| 12 | 车把部件的强度 | GB 14746-2006 |
| 13 | 冲击试验（重物落下） | GB 14746-2006 |
| 14 | 冲击试验（车架/前叉组合件落下） | GB 14746-2006 |
| 15 | 车轮间隙 | GB 14746-2006 |
| 16 | 前轮夹持力 | GB 14746-2006 |
| 17 | 后轮夹持力 | GB 14746-2006 |
| 18 | 地面间隙 | GB 14746-2006 |
| 19 | 足尖间隙 | GB 14746-2006 |
| 20 | 脚蹬/曲柄部件动态试验 | GB 14746-2006 |
| 21 | 限制尺寸 | GB 14746-2006 |
| 22 | 鞍管 | GB 14746-2006 |
| 23 | 鞍座调节夹紧装置 | GB 14746-2006 |
| 24 | 鞍座的强度 | GB 14746-2006 |
| 25 | 驱动系统静负荷试验 | GB 14746-2006 |
| 26 | 链罩 | GB 14746-2006 |
| 27 | 平衡轮尺寸 | GB 14746-2006 |

表3 儿童三轮车

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特定可迁移元素最大限量 | GB 14747-2006 |
| 2 | 燃烧性能 | GB 14747-2006 |
| 3 | 机械强度 | GB 14747-2006 |
| 4 | 锐利边缘 | GB 14747-2006 |
| 5 | 锐利尖端 | GB 14747-2006 |
| 6 | 外露突出物 | GB 14747-2006 |
| 7 | 挤夹点 | GB 14747-2006 |
| 8 | 小零件 | GB 14747-2006 |
| 9 | 行驶稳定性 | GB 14747-2006 |
| 10 | 连接紧固件 | GB 14747-2006 |
| 11 | 防护罩帽 | GB 14747-2006 |
| 12 | 把立管插入深度标记 | GB 14747-2006 |
| 13 | 把立管的强度 | GB 14747-2006 |
| 14 | 把横管 | GB 14747-2006 |
| 15 | 把横管两端 | GB 14747-2006 |
| 16 | 把立管夹紧装置 | GB 14747-2006 |
| 17 | 鞍管插入深度 | GB 14747-2006 |
| 18 | 鞍座调节夹紧装置 | GB 14747-2006 |
| 19 | 冲击强度 | GB 14747-2006 |
| 20 | 靠背结构牢固性 | GB 14747-2006 |
| 21 | 辅助推杆强度 | GB 14747-2006 |
| 22 | 脚蹬离地高度 | GB 14747-2006 |

表4 儿童推车

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量 | GB 14748-2006 |
| 2 | 特定可迁移元素最大限量 | GB 14748-2006 |
| 3 | 金属表面 | GB 14748-2006 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 14748-2006 |
| 5 | 外露的开口管子 | GB 14748-2006 |
| 6 | 危险夹缝 | GB 14748-2006 |
| 7 | 剪切和挤夹点 | GB 14748-2006 |
| 8 | 锐利边缘和尖端 | GB 14748-2006 |
| 9 | 小零件 | GB 14748-2006 |
| 10 | 外露突出物 | GB 14748-2006 |
| 11 | 机械部件的连接 | GB 14748-2006 |
| 12 | 卧兜的最小内部高度 | GB 14748-2006 |
| 13 | 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度 | GB 14748-2006 |
| 14 | 推车的适用年龄 | GB 14748-2006 |
| 15 | 卧兜和座兜连接在车架上的装置 | GB 14748-2006 |
| 16 | 稳定性 | GB 14748-2006 |
| 17 | 手把强度 | GB 14748-2006 |
| 18 | 制动装置 | GB 14748-2006 |
| 19 | 折叠锁定装置 | GB 14748-2006 |
| 20 | 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性 | GB 14748-2006 |
| 21 | 束缚系统的强度 | GB 14748-2006 |
| 22 | 安全带扣的强度 | GB 14748-2006 |
| 23 | 车轮的强度 | GB 14748-2006 |
| 24 | 动态耐久性试验 | GB 14748-2006 |
| 25 | 撞击强度 | GB 14748-2006 |
| 26 | 静态强度 | GB 14748-2006 |

表5 婴儿学步车

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量 | GB 14749-2006 |
| 2 | 特定可迁移元素最大限量 | GB 14749-2006 |
| 3 | 金属表面 | GB 14749-2006 |
| 4 | 木制部件 | GB 14749-2006 |
| 5 | 危险夹缝及孔、开口 | GB 14749-2006 |
| 6 | 弹簧 | GB 14749-2006 |
| 7 | 外露突出物 | GB 14749-2006 |
| 8 | 可触及部件 | GB 14749-2006 |
| 9 | 绳索/弹性绳等绳状物 | GB 14749-2006 |
| 10 | 锁定、折叠和框架调节装置 | GB 14749-2006 |
| 11 | 挤夹、剪切 | GB 14749-2006 |
| 12 | 跨带宽度 | GB 14749-2006 |
| 13 | 座位 | GB 14749-2006 |
| 14 | 学步车脚轮 | GB 14749-2006 |
| 15 | 框架离地高度 | GB 14749-2006 |
| 16 | 防撞间距 | GB 14749-2006 |
| 17 | 静态稳定性 | GB 14749-2006 |
| 18 | 动态稳定性 | GB 14749-2006 |
| 19 | 静态强度 | GB 14749-2006 |
| 20 | 动态强度 | GB 14749-2006 |
| 21 | 碰撞强度 | GB 14749-2006 |
| 22 | 燃烧性能 | GB 14749-2006 |

表6 电动童车

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、机械与物理性能（正常使用） |  |  |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 小球 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 突出物 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 把手和其他类似的管子 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 带有折叠机构的其他玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 14 | 铰链间隙 | GB 6675.2-2014 |
| 15 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 |
| 16 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 |
| 17 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 |
| 18 | 可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 | GB 6675.2-2014 |
| 19 | 不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 | GB 6675.2-2014 |
| 20 | 前后稳定性 | GB 6675.2-2014 |
| 21 | 乘骑玩具及座位的超载性能 | GB 6675.2-2014 |
| 22 | 制动装置 | GB 6675.2-2014 |
| 23 | 电动童车的速度要求 | GB 6675.2-2014 |
| 24 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 |
| 二、机械与物理性能（可预见的合理滥用） |  |  |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 小球 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 突出物 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 把手和其他类似的管子 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 |
| 三、易燃性能 |  |  |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 |
| 四、特定元素的迁移 |  |  |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.4-2014 |
| 五、增塑剂 |  |  |
| 1 | 限定增塑剂限量要求 | GB/T 22048-2015 |
| 六、电性能 |  |  |
| 1 | 发热和非正常工作 | GB 19865-2005 |

表7 其它玩具车辆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、机械与物理性能（正常使用） |  |  |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 小球 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 突出物 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 把手和其他类似的管子 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 带有折叠机构的其他玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 14 | 铰链间隙 | GB 6675.2-2014 |
| 15 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 |
| 16 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 |
| 17 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 |
| 18 | 可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 | GB 6675.2-2014 |
| 19 | 不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 | GB 6675.2-2014 |
| 20 | 前后稳定性 | GB 6675.2-2014 |
| 21 | 乘骑玩具及座位的超载性能 | GB 6675.2-2014 |
| 22 | 制动装置 | GB 6675.2-2014 |
| 23 | 电动童车的速度要求 | GB 6675.2-2014 |
| 24 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 |
| 二、机械与物理性能（可预见的合理滥用） |  |  |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 小球 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 突出物 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 把手和其他类似的管子 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 |
| 三、易燃性能 |  |  |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 |
| 四、特定元素的迁移 |  |  |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.4-2014 |
| 五、增塑剂 |  |  |
| 1 | 限定增塑剂限量要求 | GB/T 22048-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 14746-2006 儿童自行车安全要求

GB 14747-2006 儿童三轮车安全要求

GB 14748-2006 儿童推车安全要求

GB 14749-2006 婴儿学步车安全要求

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB 19865-2005 电玩具的安全

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。