附件2

2022年小厨宝比较试验结果评价标准

一、单项指标评价（在实测值基础上计算得分）

（1）容量

5分：实测值＞0%

4.5分：-5%＜实测值≤0%

4分：-7%＜实测值≤-5%

3.5分：-9%＜实测值≤-7%

3分：-10%＜实测值≤-9%

（2）热水输出率

5分：实测值＞80%

4.5分：75%＜实测值≤80%

4分：70%＜实测值≤75%

3.5分：60%＜实测值≤70%

3分：55%＜实测值≤60%

（3）洗手水量

5分：实测值＞15kg

4.5分：14kg＜实测值≤15kg

4分：13kg＜实测值≤14kg

3.5分：12kg＜实测值≤13kg

3分：10kg＜实测值≤12kg

（4）储水温度

5分：实测值＞70℃

4.5分：68℃＜实测值≤70℃

4分：65℃＜实测值≤68℃

3.5分：62℃＜实测值≤65℃

3分：60℃＜实测值≤62℃

（5）温度回差

5分：实测值≤5K

4.5分：5K＜实测值≤6K

4分：6K＜实测值≤7K

3.5分：7K＜实测值≤8K

3分：8K＜实测值≤9K

（6）加热效率

5分：98%＜实测值≤100%

4.5分：96%＜实测值≤98%

4分：94%＜实测值≤96%

3.5分：92%＜实测值≤94%

3分：90%＜实测值≤92%

（7）保温时间

5分：实测值＞14h

4.5分：12h＜实测值≤14h

4分：10h＜实测值≤12h

3.5分：8h＜实测值≤10h

3分：6h＜实测值≤8h

（8）24小时固有能耗系数

5分：实测值≤0.6

4.5分：0.6＜实测值≤0.7

4分：0.7＜实测值≤0.8

3.5分：0.8＜实测值≤0.9

3分：0.9＜实测值≤1.0

（9）24h耗电量

5分：实测值≤1.5kWh

4.5分：1.5kWh＜实测值≤1.6kWh

4分：1.6kWh＜实测值≤1.7kWh

3.5分：1.7kWh＜实测值≤1.8kWh

3分：1.8kWh＜实测值≤2.0kWh

任何一项结果如不符合标准要求，相应评分减1分。

二、复合指标评价（在单项指标得分基础上评分）

（1）水量充裕性（=容量*30%+热水输出率*30%+洗手水量*40%）

5分：数值>4.5

4.5分：4.25＜数值≤4.5

4分：4＜数值≤4.25

3.5分：3.5＜数值≤4

3分：数值≤3.5

（2）水温舒适性（=储水温度*50%+温度回差*50%）

5分：数值>4.5

4.5分：4.25＜数值≤4.5

4分：4＜数值≤4.25

3.5分：3.5＜数值≤4

3分：数值≤3.5

（3）节能性（=加热效率*20%+保温时间*20%+24小时固有能耗系数*25%+24小时耗电量*35%）

5分：数值>4.5

4.5分：4.25＜数值≤4.5

4分：4＜数值≤4.25

3.5分：3.5＜数值≤4

3分：数值≤3.5

三、综合评价（在复合指标数值基础上评分）

综合评分=水量充裕性数值*30%+水温舒适性数值*35%+节能性数值*35%

5分：数值>4.3

4.5分：4.1＜数值≤4.3

4分：3.9＜数值≤4.1

3.5分：3.7＜数值≤3.9

3分：数值≤3.7