市市场监管局发布

电线电缆产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施电线电缆产品市级监督抽查。本次抽查计划25批次，抽到25批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

电线电缆是用以传输电力、传递信息和实现电磁能量转换的电工线材产品，是由一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有的包覆层、总保护层及外护层组成的集合体。电线电缆产品的结构，总体上可分为导线、绝缘层、屏蔽和护层这四个主要结构组成部分以及填充元件和承拉元件等。

电线电缆的用途：电线电缆是用以传输电力、传递信息和实现电磁能量转换的电工线材产品。由电站发出的电能通过架空输电线、电力电缆联结各种电压级的变电配电站，而后送到各个工矿企业，乡村和城市居民点等用电单位；在工矿企业内部又经过输电线，电力电缆、绝缘电线及各种连接线输送到车间，矿区的每一台用电设备用电器具上，这一系列的电线电缆把电站、变电配电站和所有的用电单位连接起来，组成一个电组织的传输和分配体系，即电力系统。

电线电缆的性能主要分6个方面：

1、电性能：

（1）导电性能：大多数产品要求有良好的导电性能；

（2）电绝缘性能：绝缘电阻，耐压，打高压；

（3）传输特性：指高频传输特性、防止干扰特性等。

2、机械性能：指抗拉强度、伸长率、弯曲性、弹性、柔软性、耐振动、耐磨性以及耐机械力冲击等。

3、热性能：指产品的耐温等级，工作温度。

4、耐腐蚀和耐气候性能：耐电化腐蚀、耐生物和细菌腐蚀、耐化学药品侵蚀、耐盐雾、耐光、耐寒、防霉以及防潮性能等。

5、老化性能：指在机械应力、电应力、热应力以及其它各种外加因素的作用下，或气候条件作用下，产品及其组成材料保持原有性能的能力。

6、其它性能：包括部份材料的物性以及产品某些特殊使用特性，如产品燃烧性能等。

（二）产业概况

1.产业分布

我国电线电缆生产区域主要集中在江苏、广东、河北、安徽、浙江、四川等地区。据统计，江苏省生产企业约1100多家，其中取得许可证企业522家，取得CCC认证企业869家，同时取得许可证和CCC认证的企业约333家，覆盖全省13个市。

盐城市电线电缆生产企业共计25家，基本覆盖大部分区县。其中取得许可证企业9家，取得CCC认证企业22家，同时取得许可证和CCC认证的企业5家。

2.销售渠道

电线电缆产品主要销售渠道有企业直营店、销售门店和建材市场等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共25批次，实际抽到样25批次，在生产企业和实体店抽取。具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电线电缆 | 生产企业 | 抽样 | 15 |
|  | 实体店 | 购样 | 10 |

（二）检验检测概况

本次抽查包括橡皮绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、电力电缆。涉及的检验检测项目、方法和判定依据分别详见表2。

表2 电线电缆检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电线电缆 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5013.1-2008 GB/T 5013.3-2008 GB/T 5013.4-2008 GB/T 5013.6-2008 GB/T 5023.1-2008 GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.1-2016 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 JB/T 8734.4-2016 JB/T 8734.5-2016 JB/T 8735.1-2016 JB/T 8735.2-2016 GB/T 9330.1-2008 GB/T 9330.2-2008 GB/T 9330.3-2008 GB/T 9330-2020 GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2008 GB/T 12706.2-2020 GB/T 19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 | GB/T 5013.1-2008 GB/T 5013.3-2008 GB/T 5013.4-2008 GB/T 5013.6-2008 GB/T 5023.1-2008 GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.1-2016 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 JB/T 8734.4-2016 JB/T 8734.5-2016 JB/T 8735.1-2016 JB/T 8735.2-2016 GB/T 9330.1-2008 GB/T 9330.2-2008 GB/T 9330.3-2008 GB/T 9330-2020 GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2008 GB/T 12706.2-2020 GB/T 19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 |
|  | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
|  | 护套平均厚度 |  |  |
|  | 护套最薄处厚度 |  |  |
|  | 导体电阻 |  |  |
|  | 绝缘老化前抗张强度 |  |  |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |
|  | 绝缘老化后抗张强度 |  |  |
|  | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  |
|  | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  |
|  | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
|  | EPR，HEPR和XLPE绝缘热延伸 |  |  |
|  | XLPE绝缘的收缩 |  |  |
|  | 护套老化前抗张强度 |  |  |
|  | 护套老化前断裂伸长率 |  |  |
|  | 护套老化后抗张强度 |  |  |
|  | 护套老化后断裂伸长率 |  |  |
|  | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  |
|  | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
|  | 结构尺寸 |  |  |
|  | 曲挠试验 |  |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表3 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 盐都区 | 4 | 0 |
| 盐南高新区 | 2 | 0 |
| 亭湖区 | 1 | 0 |
| 射阳县 | 3 | 0 |
| 东台市 | 5 | 0 |
| 大丰区 | 3 | 0 |
| 阜宁县 | 5 | 0 |
| 建湖县 | 2 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测项目结果

本次监督抽查共抽查电线电缆产品25批次，经检验未发现不合格。

四、消费提示

1.购买电力电缆时与生产厂家应签订详细的工业购销合同，将对产品的质量和技术要求列入合同，以便一旦出现质量问题能够有理有据，合理合法的维权。

2.在采购电缆时应注意产品是否属于中国强制性认证或生产许可证范畴，企业生产资质评审相关文件是否完善，生产资质是否在有效期内，生产产品是否有资质相对应的项目授权。

3.购买电缆时着重排查：

①标识。产品本体或者合格证上应有“CCC”（中国强制性认证英文缩写）认证或者“XK”(“许可”的汉语拼音第一个字母)标识。

②外观。产品的最外层的绝缘或者护套应光滑、整洁、色泽均匀，无污迹、无划痕、无磨损等现象。

③包装。选购时注意包装精美，印刷清晰，型号规格、厂名、厂址齐全。

④导体。导体应有光泽，直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求。

⑤长度。电线电缆的长度一定要与标称的长度相符。